选课时间段：                                成  绩：

实验地点：  东南在线实验平台

| 课程名称 | 信号与电路系统实验 |
| --- | --- |
| 实验项目 | 一阶电路的暂态响应 |
| 学 院 | 卓越学院 |
| 学 号 |  |
| 姓 名 |  |
| 指导教师 |  |

实验三  一阶电路的暂态响应

1.1 实验目的

（1）研究一阶电路的零输入响应、零状态响应及完全响应的特点和规律。

（2）掌握用示波器观察波形，并测量一阶电路时间常数的方法。

1.2 实验仪器及元器件

| 序号 | 仪器或器件名称 | 型号或功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号发生器 |  |  |
| 2 | 数字示波器 |  |  |
| 3 | 线性电阻 |  |  |
| 4 | 电容 |  |  |

1.3 实验原理

（1）一阶RC电路

设开关S在位置“2”时电路已稳定，则电容无储能。当t =0时，将S扳至位置“1”，电容开始充电，充电快慢由时间常数τ=RC决定，当UC从0充电到US时，暂态过程结束，电路达到稳态。此阶段电容电压响应为零状态响应，电压波形如图1曲线（a）所示。

请补充零状态响应的Uc(t)公式：

UCt=US1-e-t/τ   t≥0

图1 一阶RC动态电路及充放电响应波形

当开关S在“1”处达到稳态时UC=US，再将开关接至“2”的位置，此时的响应为零输入响应，电容通过电阻放电，其电压值从US下降到0，暂态结束，达到稳态。这一阶段电容电压的响应波形如图1中的曲线（b）所示。

请补充零输入响应的Uc(t)公式：

UCt=USe-t/τ   t≥0

（2）RC电路τ参数计算

一阶RC电路的响应按指数规律增长或衰减。设t = 0时电容电压从0开始上升，t = ∞时，电压上升至US。而电压由0上升至US/2所需时间为      ∆t= 0.69 τ     ，由0上升到      0.632US      所经历的时间为τ（K2点）。事实上，曲线上任意一点起始都遵从这一规律。

（3）积分电路、微分电路

积分电路：输出信号电压近似与输入信号电压的积分成正比。电路的时间常数τ应满足的条件是：请补充完整 τ =RC>>T/2

微分电路：输出电压近似的与输入电压的微分成正比。电路的时间常数τ应满足的条件是：请补充完整   τ <<T/2

图2 积分、微分电路及其响应

1.4 实验内容及步骤

（1）一阶RC电路暂态响应的观察及τ值的测量

按图1接线，其中输入方波Us幅值 =   5.0V    ，频率f =  1kHZ    ， R = 10KΩ     ，C =   0.1 μ F  ，测得τ=   0.507ms       。

图3 RC电路

插入东南在线实验操作图片（电路和波形图片各一张，且能反应测τ过程）

改变RC参数观察电路的输出响应波形。了解时间常数改变对电路响应的影响。

插入东南在线实验操作图片（电路和波形图片各一张，且能反应测τ过程）

R=10kΩ， C=0.01μ F

（2）积分电路的响应及观测

根据积分电路形成条件，保持原方波信号，选择合适的R、C器件，观测并描绘在此激励信号作用下响应Uo(t)的波形。

插入东南在线实验操作图片（电路和波形图片各一张）

R=20kΩ  C=1μ F

在不改变信号激励频率和积分电路条件的情况下，改变R或C的值，观测并描绘响应的波形，并记录相关元件参数。

插入东南在线实验操作图片（电路和波形图片各一张）R=10kΩ C=1μF

（3）微分电路的响应及观测

根据微分电路形成条件，保持原方波信号，选择合适的R、C器件，观测并描绘在此激励信号作用下响应Uo(t)的波形。

插入东南在线实验操作图片（电路和波形图片各一张）

R=10kΩ      C=0.1μF

在不改变信号激励频率和积分电路条件的情况下，改变R或C的值，观测并描绘响应的波形，并记录相关元件参数。

插入东南在线实验操作图片（电路和波形图片各一张）

R=510Ω，C=0.1μF

1.5 实验思考题

根据PPT里面的思考题，进行思考回答。

按指数规律变化。 零输出电路，按指数规律衰减最后达到稳态，零状态电路，按指数规律增加最后达到稳态

积分电路 τ =RC>>T/2

微分电路 τ=RC<<T/2

1.6 实验总结

根据自己做实验经历所获得的感悟、建议等等。

成功观察RC一阶响应电路波形的变化，对RC一阶响应电路有了更加深刻的理解和认识，受益匪浅。